CZĘŚĆ III (SOPZ)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Opracowanie  projektu budowlanego:

Element 1 :  Budowy chodnika dla pieszych  w ciągu drogi powiatowej Nr 1 225 R Kosowy- Niwiska- Kamionka- Sędziszów Młp.   od km 2+ 500 –  do km 2+570 str. prawa ,  od km 2+842 – do km 4+562 str. lewa w miejscowości Kosowy , oraz od km 9+368 –  do km 10+153 str. lewa w miejscowości  Niwiska. ( z włączeniem do istniejącego chodnika przy drodze nr 1 176 R na długości 70 m)

Element 2. „ Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1 162 R Mielec-Rzochów-Przyłęk-Ostrowy Tuszowskie-Potrąba  od km 11+588 – km 11+ 728 str. lewa w miejscowości Przyłęk

A.WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA

Stan projektowany.

Przedmiotem opracowania będzie dokumentacja projektowa budowy chodnika  dla pieszych  w istniejącym pasie drogowym lub poza nim.

Dokumentację należy opracować  zgodnie z Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz. 430), w oparciu o obowiązujące normy, zasadami wiedzy technicznej oraz innymi obowiązującymi przepisami.

-     droga klasy  - Z

- nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej grubości 6 cm  na podsypce  cem – piaskowej na wjazdach kostka  brukowa gr. 8 cm kolorowa.

- niweletę chodnika dostosować  do  istniejącej nawierzchni jezdni.

- w przypadku  bliskiego sąsiedztwa  istniejących ogrodzeń  rozwiązać problem ogrodzeń , wjazdów bramowych, odwodnienia sąsiedniego terenu .

- zaprojektować chodnik szerokości  1,50m - 2,0 m ( jeśli usytuowany jest przy jezdni)

- zachować ciągłość odwodnienia drogi. ( kanalizacja deszczowa , rów otwarty).

Opracowanie projektowe winno zawierać :

- projekt budowlany i wykonawczy  w 4 - ch egz.

- wyrysy  i wypisy  z ewidencji gruntów przyległych działek.

- przedmiar i kosztorys ofertowy.

- kosztorys  inwestorski.

- pozwolenie wodnoprawne.  ( jeśli będzie wymagane)

- komplet szczegółowych specyfikacji technicznych.

-  wersja elektroniczna.

B . WYMAGANIA  FORMALNO-PRAWNE .

1.  Dokumentację projektową należy opracować na mapie do celów projektowych w skali 1:500 i  posiadać klauzulę uzyskaną w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowych Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej  o sprawdzeniu z materiałami ZUDP w  Kolbuszowej i wniesieniu projektowanych, uzgodnionych lokalizacji i tras urządzeń.

2. Wykonawca odpowiada za wady opracowanej dokumentacji projektowej.

3. Wszelkie załączone kserokopie i odpisy: map, uzgodnień itp. winny posiadać potwierdzenie zgodności z oryginałem.

4. Zawiłe rozwiązania projektowe  należy na roboczo uzgadniać  w Zarządzie Dróg  Powiatowych w Kolbuszowej.

5. Projektant uzyska pozwolenie na budowę dla elementu 1.

6. Termin opracowania dokumentacji projektowej: -  30.11.2015r.