OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OW)

# Zakres zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty polegające koszeniu trawy i chwastów  na poboczach gruntowych , skarpach  rowów  i nasypów oraz młodych odrostów drzew i krzewów o średnicy do 3 cm przy drogach powiatowych na terenie działania  ZDP w Kolbuszowej:

Całość zamówienia stanowią trzy odrębne zadania :

ZAD. NR -1 Drogi powiatowe na terenie Gminy Kolbuszowa i Niwiska

ZAD. NR -2 Drogi powiatowe na terenie Gminy Cmolas i Majdan Królewski

ZAD NR -3 Drogi powiatowe na terenie Gminy Dzikowiec i Raniżów

Każdy  z Wykonawców  może złożyć ofertę  tylko na jedno wybrane zadanie Nr-1, Nr-2,

lub Nr-3

Zakres koszenia obejmuje:

- pobocza i skarpy na szerokości – 2,00m od krawędzi jezdni

- opaskę ziemną przy istniejących chodnikach na szer. śr.  0,8m

- miejsca niedostępne takie jak np.: pod barierami, przy ogrodzeniach, drzewach, znakach pachołkach oraz  innych urządzeniach drogowych

Powierzchnie dwukrotnego koszenia dla poszczególnych zadań:

Zad. NR -1 – 877 784m2

Zad. NR – 2 – 642 376m2

Zad. NR – 3 – 655 504m2

Zestawienie dróg do koszenia oraz obliczenie powierzchni podano w załączniku „Wykaz dróg Zad. 1- 3”

# Termin realizacji zamówienia:

Wykonawca rozpocznie wykonywanie usługi, po podpisaniu protokołu przekazania terenu pasa drogowego, nie później niż w terminie dwóch dni od daty otrzymania pisemnego zlecenia.

Terminy  wykonania:

  - Pierwsze koszenie

Termin rozpoczęcia robót  : około  25 maja 2017 r.

Termin zakończenia robót : około 15 czerwca 2017r.

  - Drugie koszenie

Termin rozpoczęcia robót  : około 15 sierpnia 2017 r.

Termin zakończenia robót : około 05 września 2017 r.

3.  Zasady wykonania robót:

- oznakować roboty zgodnie z opracowanym Projektem organizacji ruchu na czas wykonywania robót oraz Instrukcją oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym dla robót szybko postępujących

- do koszenia poboczy Wykonawca używa kosiarki mechaniczne bijakowe doczepne do ciągników.

- skarpy rowów Wykonawca kosi kosiarką mechaniczną bijakową wysięgnikową doczepną do ciągnika,

- w miejscach niedostępnych ,takich jak np. : pod barierami, przy ogrodzeniach, drzewach, znakach pachołkach oraz  innych urządzeniach drogowych. Wykonawca kosi kosiarką  żyłową ,spalinową lub elektryczną.

Koszenie w miejscach niedostępnych należy wykonywać równolegle z głównym koszeniem.

- wysokość trawy po wykoszeniu powinna być nie większa niż 5cm.

4.   Bezpieczeństwo i higiena pracy:

- kosiarki i sprzęt drobny stosowany przy robotach musi być sprawny i sprawdzony przed użyciem,

- pracownicy zatrudnieni przy w/w pracach powinni posiadać odzież i obuwie ochronne oraz wyposażeni być w sprzęt ochrony osobistej  (rękawice, kamizelki ostrzegawcze),

- niedopuszczalne jest prowadzenie robót w warunkach złej widoczności t. j. podczas mgły, ulewnego deszczu, po zmierzchu,

- ciągniki  muszą obowiązkowo być wyposażone w błyskowe lampy ostrzegawcze koloru pomarańczowego,

- prowadzenie w strefie roboczej w tym samym czasie innych prac jest zabronione,

- stosowany przy koszeniu sprzęt musi być sprawny i sprawdzony przed użyciem , a narzędzia ostre i prawidłowo osadzone.

- Ogólne wymagania dotyczące sprzętu:

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych usług. Sprzęt używany do realizacji usług powinien być zgodny wymaganiami Zamawiającego i powinien odpowiadać pod względem typów – zgodnie z pkt. 3 Opisu przedmiotu zamówienia.

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować zrealizowanie usług zgodnie z terminami umownymi.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub oddany mu do dyspozycji przez inne podmioty ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca będzie konserwował sprzęt jak również naprawiał lub wymieniał sprzęt niesprawny.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do świadczenia usług.

### Odpowiedzialność Wykonawcy :

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za:

- ubezpieczenie  robót – Zamawiający przed podpisaniem umowy będzie wymagał przedstawienia opłaconej  polisy ubezpieczeniowej OC lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Ubezpieczenie musi być ważne co najmniej na czas trwania umowy.

- prawidłowe prowadzenie robót,

- oznakowanie robót, maszyn oraz pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz projektem organizacji ruchu na czas wykonywania robót,

- szkody  wyrządzone na rzecz osób trzecich w związku z prowadzonymi robotami.

- nieodpłatne wykonanie poprawek w przypadku stwierdzenia wadliwego wykonania robót

- Kontrola jakości usług

W czasie wykonywania usług należy przeprowadzać ciągłą kontrolę poprawności

koszenia, zgodnie z wymaganiami pkt. 3, w tym w szczególności:

- usunięcia wszystkich obcych zanieczyszczeń z miejsc pracy kosiarek,

- skontrolowania dopuszczalnej wysokości trawy po jej skoszeniu.

- Warunki odbioru robót

- po zgłoszeniu przez Wykonawcę robót do ich odbioru częściowego w ciągu 3 (trzech) dni zostanie wykonany komisyjny odbiór z udziałem przedstawicieli Zamawiającego

- z przeprowadzonego odbioru częściowego zostanie sporządzony protokół, który podpisują przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawca

- protokół odbioru częściowego stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT.

### Rozliczenie z tytułu realizacji zamówienia :

Rozliczenie będzie się odbywało w dwóch etapach na podstawie dokonanych odbiorów koszenia i protokołów częściowego odbioru robót podpisanych przez przedstawicieli Wykonawcy oraz Zamawiającego, po wykonaniu  I – szego  oraz II –go koszenia.

Na tej podstawie wystawiane będą faktury VAT. Płatność 30 dni od dnia prawidłowo wystawionej faktury VAT.