| Lp. | Podstawa | Opis, lokalizacja i wyliczenie | Jm. | Ilości składowe | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E1 | CPV 45100000-8 | Przygotowanie terenu pod budowę |  |  | 0 |
|  | W1 | 0 |  | 0 |  |
| A1* | D-01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą | km |  | 0,77 |
|  | W1 | (1870-1264+64+100)*0,001 | km | 0,77 |  |
| A2* | D-01.02.04 | Rozebranie części przelotowej przepustów z rur betonowych o średnicy 40 cm z uprzednim odkopaniem przepustów z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. do 1 km - ZJAZDY | m |  | 59 |
|  | W1 | 9*5+1*9+5 | m | 59 |  |
| E2 | CPV 45200000-9 | Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej |  |  | 0 |
|  | W1 | 0 |  | 0 |  |
| A1* | D-02.01.01 | Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na nasyp samochodami na odl. 3 km wraz z zagęszczeniem gruntów w nasypie i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą - DOKOP - zasypanie rowu | m3 |  | 1232 |
|  | W1 | (606+64+100)*2*0,8 | m3 | 1232 |  |
| A2* | D-04.01.01 | Profilowanie i zageszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV | m2 |  | 1247 |
|  | W1 | 1247 | m2 | 1247 |  |
| A3* | D-04.01.01 | Koryto wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 10 cm - CHODNIK | m2 |  | 1072,5 |
|  | W1 | 1072,5 | m2 | 1072,5 |  |
| A4* | D-04.01.01 | Koryto wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 20 cm - ZJAZDY | m2 |  | 174,5 |
|  | W1 | 174,5 | m2 | 174,5 |  |
| A5* | D-04.02.01 | Wykonanie i zagęszczanie mechanicznie warstwy z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, grubość warstwy 10 cm | m2 |  | 1247 |
|  | W1 | 1072,5 | m2 | 1072,5 |  |
|  | W2 | 174,5 | m2 | 174,5 |  |
| A6* | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłuczeń kamienny klinowany, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - ZJAZDY | m2 |  | 174,5 |
|  | W1 | 174,5 | m2 | 174,5 |  |
| A7* | D-08.02.02 | Wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 6 cm, szarej (10 % kostki kolorowej) na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem - CHODNIK | m2 |  | 1072,5 |
|  | W1 | 770*1,5-10*0,5*(4+7)*1,5 | m2 | 1072,5 |  |
| A8* | D-08.02.02 | Wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 8 cm, kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem - ZJAZDY | m2 |  | 174,5 |
|  | W1 | 10*0,5*(4+7)*1,5+4*1,5*3+4*3*4+4*2*2+4*2,5 | m2 | 174,5 |  |
| A9* | D-08.03.01 | Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na na ławie betonowej z oporem z bet. B10, spoiny wypełnione zaprawą cementową - CHODNIK | m |  | 822 |
|  | W1 | 3*2+770+3+6+6+4+5+6+6+4+3+3 | m | 822 |  |
| A10* | D-08.01.01 | Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu B-10 | m |  | 770 |
|  | W1 | 770 | m | 770 |  |
| A11* | D-03.02.01 | Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 200 mm,łączone na wcisk - przykanaliki (pod droga metodą przewiertu) | m |  | 40 |
|  | W1 | 5*8 | m | 40 |  |
| A12* | D-03.02.01 | Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu | m |  | 5 |
|  | W1 | 5 | m | 5 |  |
| A13* | D-03.01.01 | Wykonywanie części przelotowej prefabrykowanych przepustów drog. rurow. jednootw., która składa się z ławy fundam.j z bet., rur żelbet. o śr. 60 cm, izolacja styków rur papą i rur lepikiem wraz z zasypaniem i odtworzeniem ist. konstrukcji - wydłużenie | m |  | 16 |
|  | W1 | 4*4 | m | 16 |  |
| A14* | D-03.01.01 | Wykonanie ścianek czołowych przepustów z betonu dla przepustów o śr. 60 cm wraz z wykonaniem deskowania, zbrojenia i izolacji ścian lepikiem | m3 |  | 7,773 |
|  | W1 | 4*0,3*(2,6*2,6-3,14*0,3*0,3) | m3 | 7,773 |  |
| A15* | D-06.02.01 | Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur betonowych o średnicy 40 cm ułożonych na ławie fundamentowej betonowej wraz ze ściankami czołowymi | m |  | 59 |
|  | W1 | 9*5+1*9+5 | m | 59 |  |